- 附件：

- 东莞市应急管理局关于加油站内设置汽车

- 充电桩安全管理相关要求

一、设置充电桩的安全管理相关要求

- （一）布局

- 1.电动汽车充电桩应布置在辅助服务区内，排队充电的车辆应在专用停车位内等候，不得阻塞通道，不得影响加油作业及加油车辆出入。

- 2.充电车位应方便出入。

- （二）安全间距应当符合要求

- 充电桩及其配套用于充电的停车位，按照散发火花地点考虑与加油站内工艺设备的安全间距，今后《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）经修订有专门针对充电桩间距要求的，从其要求执行。

- （三）充电桩数量要求

1.参照《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）的规定，加油站内设置充电桩的数量不应超过2台。

- 2.设置电动汽车充电站的，应与加油站有明确的物理分隔及独立的出入口，严格按照《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）的要求进行建设。

- （四）安全管理措施

1.充电桩必须由加油站自主运营，不得采取承包、出租等方式转移或变相转移运营权及管理权。

2.充电桩的布局设计应由具备化工设计资质的设计单位进行设计，确保符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）《电动汽车充电站设计规范》（GB50966）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067）《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJ/T15-150）《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313）等国家标准的要求。

3.加油站设置充电桩后，要进一步完善加油车辆和充电车辆的路线规划，确保加油车辆、充电车辆的司机乘客有清晰的应急疏散通道，设置明显的安全警示标志。

4.充电桩应从专业生产的供应商采购和安装，按照生产商的要求进行维护保养。

5.加油站要安排专人管理，及时修订安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，对加油站员工进行安全教育培训，充电过程中发生异常情况时立刻采取应急措施。

二、设置充电桩的手续

（一）在现有加油站内设置充电桩时，加油站应作为充电桩的建设主体，且按照市发改部门关于电动汽车充电桩建设管理的要求，依法办理社会投资项目备案、消防、防雷、计量和供电等手续。

（二）消防手续要按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）的要求执行，充电桩竣工后，应按照《东莞市发展和改革局电动汽车充（换）电设施竣工验收工作细则》的要求进行验收。

（三）仅增加充电桩可免于办理危险化学品建设项目安全审查手续，充电桩竣工后投入运行前，加油站应委托具备国家规定的资质条件的机构，重新对本加油站的安全生产条件进行一次现状安全评价，评价结论为符合有关法律法规、国家标准规范的，且不影响加油站安全生产条件的，重新修订应急预案并备案后，方可投入使用。